FE-MTR300

Краткое руководство пользователя

В целях безопасности, пожалуйста, измените имя пользователя и пароль IP-камеры, установленные по умолчанию. Подробности на  стр.9.

Оглавление

Глава 1: Перед началом работы	3

Что в коробке	3

Структура продукта	3

Глава 2: Просмотр на компьютере	5

Подключение:	5

Для Windows	5

Для MAC	9

Смена пароля камеры	12

Глава 3: Настройка Wi-Fi	13

Глава 4: Настройка доступа через Интернет……………………………………………………...16

Глава 5: Конфигурации для смартфонов…….18

Глава 6: FAQ	21

##### Примечание:

Некоторые функции, описанные в данном руководстве, могут отличаться в зависимости от модели камеры.

# Глава 1: Перед началом работы

## Что в коробке

- IP Камера

- Адаптер питания

- Инструкция

- CD

- Кронштейн

## Структура продукта

Как это работает

Проводное соединение  	 PC/Mac

LAN	Смартфон

LAN

WiFi роутер           WiFi	Планшет

IP камера

Беспроводное соединение

PC/Mac

LAN                                                           Смартфон

LAN

WiFi роутер         WiFi

IP камера                                                                                                                            Планшет

Интернет соединение

PC/Mac

ADSL модем

Смартфон

LAN или 	           Интернет

IP камера             WiFi                                                           3G/4G/WiFi                                            Планшет

# Глава 2: Просмотр на компьютере

## Подключение:

Подключите камеру к маршрутизатору, и убедитесь что  камера и Ваш компьютер подключены к одному маршрутизатору кабелем или через  Wi-Fi.

## Для Windows

- Вставьте CD диск или скачайте ПО с сайта   http://falconeye.su/.

- Откройте CD и запустите autorun для установки.	.

IP Camera

После установки, запустите программу IP Camera Search Tool

- В открывшейся программе нажмите кнопку Поиск  для обнаружения камер в локальной сети. Выберите камеру для настроек. Вы можете видеть серийный номер и IP адрес камеры.

- Для изменения сетевых настроек камеры, необходимо поставить галочку перед надписью  Настройка сетевых параметров камер.

- Выберите функцию Авто подбор (автоматическая настройка сетевых параметров камеры, соответствующие сетевым  настройкам  компьютера). Или вы можете настроить параметры сети вручную. Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку.  Применить для того, чтобы настройки вступили в силу.

По умолчанию Пользователь: admin , без пароля.

6. После завершению настройки, нажмите Открыть , автоматически откроется страница камеры в браузере установленном по умолчанию. Введите имя пользователя и пароль для входа в систему. Выберите режим браузера, чтобы смотреть видео с камеры в реальном времени.

7. Необходимо установить плагин  для первого входа в браузере Internet Explorer. Нажмите кнопку " Разрешить " и  скачать плагин и затем установите. Вы сможете смотреть трансляции с камеры после того, как плагин установлен правильно.

Поздравляем! Теперь можно смотреть видео в реальном времени с камеры в пределах локальной сети (LAN).

## Для MAC

- Установите программу с диска	или скачайте с сайта

www.falconeye.su.

- Запустите программу IP Camera Tool

- В окне Вы увидите http://+ IP адрес + : + порт.

##### Изобр.1

Если в окне сообщение как на изображении 2, сначала перейдите на стр. 8 и измените IP-адрес камеры, и затем вернитесь к 3 пункту.

Изобр.2

- Дважды щелкните по IP адресу, указанному в окне " результаты поиска". Браузер установленный по умолчанию будет автоматически открыт для отображения камеры.

По умолчанию пользователь - admin, без пароля.

- Выберите режим браузера, чтобы смотреть видео с камеры.

Поздравляем! Теперь можно смотреть видео в реальном времени с камеры на MAC компьютеоре в пределах локальной сети (LAN).

Решение к  Изображению 2 на стр.6

- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Настройки Сети.

- Установите IP-адрес камеры в той же подсети.

Доступ в настройки сети:

## Смена пароля камеры

В целях безопасности, пожалуйста, смените имя пользователя и пароль, установленные по умолчанию.

- Войдите в камеру, а затем перейдите на страницу Настроек.

#### Для других браузеров

Для INTERNET EXPLORER

- Нажмите  Система  и выберите Сменить пароль для изменения пароля камеры.

# Глава 3: Настройка Wi-Fi

- Войдите в настройки в меню камеры. Узнать состояние WI-FI можно в разделе  О системе. Если камера не подключена к маршрутизатору через WI-FI, Вы увидите надпись  Установки WI-FI; кликните по ней и откроются настройки WI-FI. Если камера подключена к беспроводному маршрутизатору, Вы увидите имя беспроводной сети.

- Нажмите  Rescan и   выберите Вашу беспроводную сеть. Нажмите

Соединиться

- Введите ключ  Wi-Fi сети  и нажмите Применить.

После ввода пароля Wi-Fi сети, выбранная  Wi-Fi сеть будет добавлена в профили. Нажмите  Активировать , если камера не подключилась к сети автоматически. Если камера успешно подключена к беспроводной сети, то  сеть отмечена зеленым значком.

###### Поздравляем! WI-FI соединение успешно настроено.

Глава 4: Настройка доступа через Интернет

- Подключитесь к камере и перейдите на страницу Настроек. Затем нажмите на URL-адрес DDNS для просмотра через Интернет. Если вы можете получить доступ к камере через DDNS URL, вы можете также получить доступ к камере через любое Интернет соединение. Если попытка доступа к камере через DDNS URL не удалась, пожалуйста, следуйте инструкциям, указанным на следующей странице.

Совет: Некоторые маршрутизаторы не поддерживают доступ  в локальной сети с помощью DDNS, поэтому, пожалуйста, попробуйте получить доступ к камере через 3G/4G-сети или  другой маршрутизатор.

- Если не смогли получить доступ к камере через URL-адрес DDNS, пожалуйста, проверьте статус DDNS в DDNS параметрах и проверьте, сохранились  ли DDNS настройки. Вернитесь к главе 2 и измените параметры подключения камеры, если камера не  показывает. Если все эти попытки оказались безуспешными, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже.

- Пожалуйста, сделайте переадресацию портов на маршрутизаторе, чтобы иметь доступ к камере через DDNS. Вы узнать  IP-адрес и порт камеры, с помощью программы IP Camera Search Tool.

Более подробно про проброс портов можете узнать на сайте производителя маршрутизатора.

Если вам потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, обратитесь в нашу Службу поддержки. В службе технической поддержки будут рады Вам помочь.

Глава 5: Конфигурации для смартфонов

- Найдите  TENVIS в  App Store или  Google Play и установите TENVIS Slight.Или загрузите их с сайта www.falconeye.su

- Запустите программу  TENVIS Slight, нажмите  кнопку + для того чтобы добавить камеру. Приложение найдет камеру в локальной сети автоматически.

- Выберите обнаруженную камеру или нажмите  Manually add camera для того чтоб добавить вручную. Введите пароль и нажмите Preview.

- Если есть видео с камеры, нажмите Save для сохранения настроек камеры в программе.

- Выберите камеру, которую только что добавили, чтобы получить видео.

.

# Глава 6: FAQ

##### Почему мой компьютер или антивирус предупреждают о возможном вирусе?

Программа IP Camera Search Tool ищет камеры в локальной сети и похож на вирус. Пожалуйста, проигнорируйте данное предупреждение и продолжайте работу.

##### Почему программа IP Camera Search Tool не может обнаружить камеру в локальной сети?

Проверьте соединение сетевого провода и отключите антивирусные программы на Вашем компьютере. Обратите внимание, сетевой провод должен быть подключен к маршрутизатору, а не к компьютеру.

##### Программа пишет: неверное имя  пользователя или пароль.

По умолчанию пользователь admin, пароль пустой.

Если вы забыли имя пользователя или пароль, Вы можете сбросить камеру к заводским настройкам кнопкой сброс.

##### Как сбросить камеру к заводским настройкам?

Пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку сброс, находящуюся с нижней части камеры, в   течении примерно минуты, пока камера не перезагрузится.

##### Почему нет звука с камеры?

Используйте Internet Explorer .

##### Почему не могу записать видео с камеры?

Используйте Internet Explorer .

##### Почему изображение размыто?

Снимите защитную пленку с объектива,  вращайте объектив для получения четкого изображения.

- Сравнение различных браузеров

|  | IE | Firefox, Chrome, Safari и др. |
| --- | --- | --- |
| Видео | + | + |
| Запись | + | + |
| Тревога на видео | + | - |
| Тревога на почту и FTP | + | + |
| Просмотр нескольких камер | + | - |
| Звук | 2 сторон. | - |